1) Основные понятия теории управления: цели и принципы управления, динамические системы. Математическое описание объектов управления: пространство состояний, передаточные функции, структурные схемы. Основные задачи теории управления: стабилизация, слежение, программное управление, оптимальное управление, экстремальное регулирование. Классификация систем управления.

Цели и принципы управления.

САУ – система автоматизированного управления.

Задача управления – измерять протекающие в объекте управления процессы путем воздействия на него соответствующими командами, таким образом, чтобы была достигнута поставленная цель.

Системой автоматизированного управления называется система, представляющая собой совокупность объектов управления и управляющего устройства, обеспечивающего процесс управления, т.е. целенаправленное воздействие, приводящее к желаемому изменению управляемых переменных.

Фундаментальные принципы управления:

- Принцип разомкнутого управления

- Принцип компенсации (управление по возмущению, компенсация возмущений)

- Принцип обратной связи

Математическое описание объектов управления:

Пространство состояний - …

Передаточная функция – отношение преобразования Лапласа X(s) сигнала x(t) на выходе системы к преобразованию Лапласа Y(s) сигнала на входе y(t) при нулевых условиях X^0=0

Структурная схема – схема системы, в которой указаны математические модели ее элементов (например, в форме дифференциальных уравнений).

Основные задачи теории управления:

Стабилизация – система поддержания постоянства управляемой величины.

Слежение – регулируемая величина воспроизводит изменения внешнего фактора.

Программное управление – алгоритм функционирования задан и можно построить специальное устройство – датчик программы.

Оптимальное управление – показатель эффективности зависит не только от текущих значений, но и от предыдущих.

Экстремальное регулирование – в ряде процессов показатель качества можно представить в виде функции, управление можно считать оптимальным, если оно обеспечивает поддержание этого показателя в точке максимума.

Классификация систем управления

Линейными называют класс систем, описываемый линейными операторными уравнениями (например, линейными дифференциальными уравнениями или их системами), в противном случае система входит в класс нелинейных систем.

Дискретные системы – описываются разностными уравнениями или системами разностных уравнений.

Стационарные системы – описываются дифференциальными уравнениями или системами уравнений с постоянными коэффициентами.

Нестационарные системы – описываются дифференциальными уравнениями или системами уравнений с переменными коэффициентами.

Сосредоточенные системы – описываются обыкновенными дифференциальными уравнениями.

Распределенные системы – описываются дифференциальными уравнениями в частных производных.

3) Понятие об устойчивости систем управления. Устойчивость по Ляпунову, асимптотическая, экспоненциальная устойчивость. Устойчивость по первому приближению. Функции Ляпунова. Теоремы об устойчивости и неустойчивости.

Понятие об устойчивости систем управления.

Устойчивость по Ляпунову – невозмущенное движение называют устойчивым по отношению к переменным xi, если при всяком произвольно заданном положительном числе ε, как бы мало оно ни было, можно выбрать другое такое положительное число δ(ε), что при всяких возмущениях xi0, удовлетворяющих условию: